规划设计条件告知书

案卷编号：PB20190047

项目地点：高新科技产业园南部片区B-10-02地块

发卷日期：

主管部门：惠州市自然资源局

编制单位：惠州市规划设计研究院

目   录

文本

第一章   总则

第二章   用地现状

第三章   规划设计要求

第四章   其他要求

图则

文   本

第一章   总则

第一条   本《告知书》所设定的规划条件，是对本用地进行项目策划、总平面图设计、建筑设计、规划验收等的依据。任何单位和个人不得随意改变本《告知书》。本《告知书》包括《文本》和《图则》两部分，必须同时使用。

第二条   编制本《告知书》的依据

《中华人民共和国城乡规划法》

《广东省城乡规划条例》

《广东省城市控制性详细规划管理条例》

《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB 50156-2012，2014版)

《惠州市城乡规划管理技术规定》

《惠州市惠城区高新科技产业园南部片区控制性详细规划（修编）》

《惠州市成品油零售体系“十三五”（2016-2020年）发展规划》

第三条   本《告知书》未明确的相关内容应符合现行国家、省、市有关的法律、法规和技术标准的规定。

第二章   用地现状

第四条   本用地位于高新科技产业园南部片区，用地编号为B-10-02地块，其具体位置详见《图则》。

第五条   本用地周边情况：西南侧为道路红线宽度60米的现状叶挺大道，东南侧为道路红线宽度32米的规划数码南路，东北侧为道路红线宽度18米的规划道路，西北侧为未建设用地。

第三章   规划设计要求

第六条   用地规划要求

本《告知书》采用“计算指标用地面积”（即计算指标用地界线范围内的用地面积）计算容积率等有关技术经济指标。本用地的计算指标用地面积和范围详见《图则》。

第七条   用地性质：B41(加油加气站用地)。

第八条   开发强度及相关要求

本用地主要技术经济指标：计算指标用地面积为8068平方米，计容积率建筑面积≤    1000平方米,容积率≤0.13，建设等级为三级，建设规模为：油罐总容积≤90立方米，单罐容积：汽油罐总容积≤30立方米，柴油罐总容积≤50立方米。（详见《图则》）

第九条   配套设施要求

本用地宜设置城市生活污水预处理设施，且纳入管线工程设计。管线工程设计须与总平面图设计同步进行、同步报审。

第十条   道路交通要求

（一）出入口控制：本用地出入口位置及有关限制详见《图则》。

（二）场地及建筑设计须符合《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）的要求。

第十一条   消防设施及给排水设计要求

消防给水系统、灭火器材配置、排水系统设计均须符合《汽车加油加气站设计与施工规范》﹙GB50156-2012，2014版）规定。

第十二条   安全间距要求

汽车加油加气站内设施之间的防火距离、站内设备与站外建（构）筑物的安全间距须符合《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB 50156-2012，2014版)、《惠州市城乡规划管理技术规定》和现行国家相关规范与技术标准的要求。

- 第十三条   建筑红线要求：临规划城市道路一侧建筑红线与道路红线之间用地的使用，应服从城市规划建设的需要。详见《图则》。

第十四条   建筑设计要求

（一）视觉卫生要求：建筑外墙不宜采用大面积玻璃幕墙；防盗网须设于窗内（须同时满足消防救援与逃生等要求）；附着于建筑外墙上的抽油烟机、排烟管、空调主机及排水管等各种设备和管线不得外露；楼宇标识等须与单体建筑方案同步设计、同步报审。

（二）建筑首层所有出入口的上方均须设置雨篷，并作标识装饰处理。

（三）本项目建筑物按照《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2014），须达到一星级以上绿色建筑标准。

第四章   其他要求

第十五条   本用地须按照住房和城乡建设部印发的《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建（试行）》和《惠州市住房和城乡规划建设局关于海绵城市建设管理的暂行办法》要求进行规划设计和建设。

本用地海绵城市控制指标：

B-10-02地块年径流总量控制率65%，下凹式绿地率≥50%，透水铺装率≥60%，绿色屋顶率≥20%；

除年径流总量控制率外，其余指标只是引导性指标，实际设计时，在保证径流总量控制率达标的基础上，可进行调整。

第十六条   本《告知书》的解释权归惠州市自然资源局。

第十七条   发卷日期超过一年尚未使用的《告知书》，须经惠州市自然资源局核实后方可使用。

————————————————————————————————

编制单位：惠州市规划设计研究院

审定：               年  月  日   项目负责：          年  月  日

审核：               年  月  日   设计：              年  月  日

初审：               年  月  日   校对：              年  月  日