规划设计条件告知书

案卷编号：PB20200008

项目地点：河南岸片区HNA12-5-01、HNA12-6地块

发卷日期：

主管部门：惠州市自然资源局

编制单位：惠州市规划设计研究院

目   录

文本

第一章   总则

第二章   用地现状

第三章   规划设计要求

第四章   其他要求

图则

文   本

第一章   总则

第一条   本《告知书》所设定的规划条件，是对本用地进行项目策划、总平面图设计、建筑设计、规划验收等的依据。任何单位和个人不得随意改变本《告知书》。本《告知书》包括《文本》和《图则》两部分，必须同时使用。

第二条   编制本《告知书》的依据

《中华人民共和国城乡规划法》

《城市停车规划规范》（GB/T 51149-2016）

《车库建筑设计规范》（JGJ100-2015）

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB50067-2014）

《广东省城乡规划条例》

《广东省城市控制性详细规划管理条例》

《惠州市城乡规划管理技术规定》

《惠州市人民政府关于同意河南岸HNA12-5-01、HNA12-6地块控制性详细规划（调整）的批复》（惠府函﹝2020﹞166号）

第三条   本《告知书》未明确的相关内容应符合现行国家、省、市有关的法律、法规和技术标准的规定。

第二章   用地现状

第四条   本用地位于河南岸片区，用地编号为HNA12-5-01、HNA12-6，其具体位置详见《图则》。

第五条   本用地周边情况：西侧为道路红线宽度18米的现状惠兴路，北侧为道路红线宽度12米的规划路，东侧和南侧均为现状居住小区，地块内为现状临时建筑。

第三章   规划设计要求

第六条   用地规划要求

本《告知书》采用“计算指标用地面积”（即计算指标用地界线范围内的用地面积）计算容积率、建筑密度、绿地率等有关技术经济指标。本用地的计算指标用地面积和范围详见《图则》。

第七条   规划用地性质：HNA12-5-01地块为G1（公园绿地），用地兼容性S42（社会停车场用地）；HNA12-6地块为B11（零售商业用地），用地兼容性S42（社会停车场用地）。

第八条   开发强度及相关要求

本用地主要技术经济指标：HNA12-5-01地块计算指标用地面积为2273平方米；HNA12-6地块计算指标用地面积为2194平方米，计容积率建筑面积≤6801平方米，容积率≤3.1，建筑密度≤45%，建筑限高≤24米。（详见《图则》）

建筑首层如架空作为开敞式公共停车或公共开敞空间，其面积不计入计容积率建筑面积，但其建筑高度和层数须计入建筑高度和层数指标；建筑物的地下室如用作停车、人防和配套设备用房，其面积不计入计容积率建筑面积。

第九条   配套设施要求

（一）市政基础设施设计要求：本用地的排水设计应实施雨污分流，给排水、电力、电信、燃气等管线须与城市市政管网衔接，管线工程设计须与总平面图设计同步进行、同步报审。

（二）本用地须严格按照《配套设施一览表》配套建设有关设施，《配套设施一览表》中所列的配套设施不得减少数量和压缩规模，并应在总平面及建筑设计方案中明确具体位置。

配套设施一览表

| 序 号 | 项目名称 | 数量 （个） | 建筑规模（m2/个） | 用地规模（m2/个） | 所在用地编码 | 规划建设要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公共厕所 | 1 | ≥60 | ≥100 | HNA12-5-01 | 1、公共厕所应与周边建筑物间距满足消防要求且≥8米，且应设置在人流集中处，须对外开放。 2、须由取得HNA12-5-01用地地下空间的土地使用权者按环卫部门的要求在项目首期建设，并无偿提供给环卫部门使用和管理。 |
| 2 | 物业服务用房 | 1 | — | — | HNA12-6 | 建筑面积不少于物业管理区域总建筑面积千分之二，且最低不少于50㎡，最高不超过300㎡。宜设在2层以下，由取得HNA12-6用地的土地使用权者负责配建。 |

注：其余未提及的配套设施，可根据社会需求并结合《惠州市城乡规划管理技术规定》，统一纳入总平面图设计，经审批后实施。

第十条   道路交通要求

（一）出入口控制：本用地出入口位置及有关限制详见《图则》。

（二）宜优先采用客货分流的交通组织方式，充分考虑必要的物流场地。

（三）机动车停车位配建标准：两个地块地下空间统一建设地下二层自走式停车库，停车位≥155个(含配建68个)。配建停车位应按不低于30%的比例建设快速充电桩，条件困难时，不应低于20%。

（四）室外地坪与沿街城市道路（人行道标高）高差小于90厘米。

（五）场地及建筑设计须符合《车库建筑设计规范》（JGJ 100-2015）和《无障碍设计规范》（GB 50763-2012）的要求。

第十一条   建筑间距要求：应综合考虑日照、采光、通风、消防、防灾、管线埋设、视觉卫生等要求，并结合建设用地的实际情况确定。

第十二条   建筑退让空间要求：临规划城市道路一侧建筑红线与道路红线之间的用地须作为景观绿地型公共空间，由用地权属单位自建，但应服从城市规划建设的需要，建成后由政府统一管理，并纳入城市公共开放空间。详见《图则》。

第十三条   建筑设计要求

（一）视觉卫生要求：建筑外墙不宜采用大面积玻璃幕墙；防盗网须设于窗内（须同时满足消防救援与逃生等要求）；附着于建筑外墙上的抽油烟机、排烟管、空调主机及排水管等各种设备和管线不得外露；太阳能等节能热水系统宜与建筑有机结合，协调统一；楼宇标识等须与单体建筑方案同步设计、同步报审。

（二）建筑首层所有出入口的上方均须设置雨篷，并作标识装饰处理。

（三）本项目建筑按照《绿色建筑评价标准》（GB/T 50378-2019），须执行一星级及以上绿色建筑标准。

第四章   其他要求

第十四条   本用地须按照住房和城乡建设部印发的《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建（试行）》和《惠州市住房和城乡规划建设局关于海绵城市建设管理的暂行办法》要求进行规划设计和建设。

本用地海绵城市控制指标：年径流总量控制率60%-70%，下凹式绿地率≥50%，透水铺装率≥60%，绿色屋顶率≥20%。

除年径流总量控制率外，其余指标只是引导性指标，实际设计时，在保证径流总量控制率达标的基础上，可进行调整。

第十五条   取得HNA12-5-01用地地下空间的土地使用权者需按规划要求承担HNA12-5-01地块公园绿地建设，建成后须无偿交给惠州市人民政府，并开放给公众使用。

第十六条   本《告知书》的解释权归惠州市自然资源局。

第十七条   发卷日期超过一年尚未使用的《告知书》，须经惠州市自然资源局核实后方可使用。

————————————————————————————————

编制单位：惠州市规划设计研究院

审定：               年  月  日   项目负责：          年   月  日

审核：               年  月  日   设计：              年   月  日

初审：               年  月  日   校对：              年   月  日